景东县人民医院院内采购文件及评审标准

项目名称：景东县人民医院数据中心防火墙采购项目

项目预算：12万元

| 标段 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价（万元） | 报价（万元） | 金额（万元） | 生产厂家 | 型号、规格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 数据中心防火墙 | 1 | 套 | 12 |  |  |  |  |
| 人民币（含税） |  | 小写： 元；大写： 元整 |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、所提供的设备生产日期必须在中标通知书发出之日起，半年以内的新产品。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

A标段技术参数

1、★吞吐量≥25Gbps，最大并发连接数≥1000万，每秒新建连接数≥25万。设备支持千兆电口≥4，千兆光口≥4，万兆光口≥6，COMBO口≥8，扩展槽≥2，支持USB3.0（提供设备照片），支持2条万兆光Bypass链路。配置SSL VPN授权≥100；虚拟防火墙数量≥1000；配置240GB固态硬盘，配置2个交流电源,配置5年IPS/AV/URL功能授权；

2、设备形态1U，采用多核架构；支持风扇可插拔，风扇槽位数≥4并满配可插拔风扇，支持前后风道（提供官网链接和截图证明）；

3、系统预定义IPS签名数量≥20000，CVE和CNNVD编号的签名条目数不得少于11000，支持用户自定义签名规则，支持正则表达式 ，提供第三方实验室测试报告关键页证明；

4、当风扇模块出现故障时，可以在防火墙不断电的情况下，对风扇模块进行更换；为了避免防火墙过热，要求更换风扇模块所用的时间控制在1分钟内 （提供官网链接，官网产品文档及操作步骤说明）；

5、支持病毒库覆盖上亿级变种病毒，支持最大100层的病毒压缩文件检测和阻断，提供第三方实验室测试报告关键页证明；

6、支持每IP、每用户的带宽管理；支持整体限流，限制最大连接数限制、最大连接速率，用于防护服务器被攻击场景；提供以上功能截图；

7、支持静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP、ISIS等路由协议，支持IPv6 over IPv4 隧道，6RD隧道  ；

8、支持IPv6协议栈、IPV6穿越技术、IPV6路由协议；

9、设备核心部件（如CPU芯片）满足国产化需求为国产芯片，提供权威第三方测试报告截图证明；

10、★提供5年原厂整机（含软、硬件）质保。

A标段采用综合评分，评审标准：

| 报价 | 公司资质 | 服务方案 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 10 | 20 | 40 |

- 报价分数根据各供应商的报价，通过公式：院内采购报价得分=(院内采购基准价/最终报价)×30进行计算。

- 公司资质根据我院在公告中需要供应商符合的资质要求、提供齐全得10分，缺项不得分。

- 服务方案根据各供应商在投标文件中的承诺，综合所有供应商提供的产品质保期、售后服务、增值服务，同类似业绩等进行综合评估，第一个档次：14～20分，第二个档次：7～13分，第三个档次：0～6分。

- 参数需求40分，无法满足带星号★参数每条扣3分，非星号参数每条扣1分。